LNDS

液氮数据记录系统

MadgeTech的液氮数据记录系统LNDS是一种超低温测量系统，专门用于监测需要在低温下保存的温度敏感物质。

LNDS可安装在冷冻运输箱或冷冻机的顶部或外部，探头护套可插入槽中然后，用户可以通过记录器上的LCD直接查看内部温度此外，还提供各种探头尺寸

MadgeTech的LNDS可通过2秒至24小时的预选采样率轻松进行用户编程，并具有可编程的开始时间和日期，最多可提前六个月。

8按钮键盘和大LCD为用户提供了实时查看当前读数、最小值、最大值和平均值统计数据的能力非易失性存储器将保留数据，即使AC和电池电源丢失。此外，它所使用的9伏电池

液氮监测系统包括具有ISO 17025认证校准证书的TCTemp2000数据记录器、热电偶探头和9伏AC壁挂式电源适配器。

MadgeTech 4软件功能

统计

P

导出到Excel

特征

- 测量低至-200°C

- 配备一个内部温度传感器和一个E型热电偶

- 大型背光LCD显示屏

- 最小值/最大平均统计

- 带锁定功能的前键盘

- 用户可更换电池和外部电源

- 提供完整的时间与温度历史

- 热电偶校准温度为-196°C，

-80 °C和0 °C，可在较低温度下提高

应用

- 液氮监测

- -200 °C应用

包括

- TCTemp2000数据记录仪

- E型热电偶探头（36英寸引线和6英寸护套）

- 9伏AC壁挂式电源适配器

- ISO 17025认证校准证书

- 多图叠加

- 统计

- 数字校准

- 放大/缩小

图表视图

  - 平均动力学温度

  - 全时区支持

  - 数据注释

  - 最小值/最大值/ 均线

表格数据视图

- 致死率方程（F0，PU）

- 摘要视图

自动化

LNDS

规格

| 温度 |  |
| --- | --- |
| 温度传感器 | E型热电偶 |
| 热电偶测量范围 | -200 °C至+260 °C（-328 °F至+500°F） |
| 热电偶分辨率 | 0.1 °C（0.18 °F） |
| 热电偶校准精度和范围 | ±1.0 °C（-200 °C至0°C） |
| 内部通道温度范围 | -20 °C至+60 °C（-4 °F至+140°F） |
| 内部温度分辨率 | 0.01 °C（0.018 °F） |
| 内部校准精度 | ±0.5 °C（0至+50°C） |
| 热电偶连接 | 母超小型（SMP） |
| 冷端补偿 | 自动，基于内部通道 |

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 启动模式 | 软件可编程的开始时间和日期，最多提前六个月 |
| 停止模式 | 可编程停止时间 |
| 存储器 | 每个通道131，071个读数;总读数262，143 |
| 环绕 | 是的 |
| 密码保护 | 可将可选密码编程到设备中，以限制对配置选项的访问。可以使用密码读取数据。 |
| 阅读率 | 每2秒1个读数至每24小时1个 |
| 校准 | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期 | 在设备内自动记录 |
| 电池类型 | 包括9V锂电池，用户可更换;可选交流适配器 |
| 电池寿命 | 1年电池寿命，1分钟读取速率，显示关闭。30天，连续LCD和无背光使用。 |
| 数据格式 | 日期和时间戳°C，°F，°R，K |
| 时间精度 | 1分钟/月，25 °C（77°F） |
| 计算机接口 | USB（需要接口电缆）; 115，200波特 |
| 操作系统兼容性 | Windows XP SP3或更高版本 |
| 软件兼容性 | 标准软件版本4.2.19.0或更高版本安全软件版本4.2.18.0或更高版本 |
| 操作环境 | -20 °C至+60°C 0 - 95%RH非冷凝 |
| 尺寸 | 4.8英寸x 3.3英寸x 1.25英寸（122毫米x 84毫米x 32毫米） |
| 热电偶尺寸 | 36 in引线，6 in x 0.1875 in直径探针 |
| 重量 | 16盎司 |
| 材料 | 黑色阳极电镀铝 |
| 批准 | CE |

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

| 点阵液晶 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 2.5英寸x 1.375英寸（63 mm x 35mm） |
| 文本 | 可配置通道文本大小 |
| 指标 | 电源、状态、内存 |
| 背光 | 可配置，带自动关闭和对比度调整 |

电池盒：如果打开、充电、连接不当或在火灾中处置，可能会泄漏和/或燃烧。

订购信息

| LNDS | PN900349-00 | 液氮数据记录系统。包括带有校准证书的数据记录器、热电偶探头和9伏AC壁挂式电源适配器。 |
| --- | --- | --- |
| IFC 200 | PN900298-00 | USB接口电缆 |
| U9VL-J | PN901804-00 | LNDS的更换 |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件sales@madgetech.com

■电话：+86755-84200058■传真：+86755-28225583■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com